# L’uso di specie legnose per il recupero di aree inquinate (fitorimediazione)

## Stefano Mancuso

### Dipartimento di Ortoflorofrutticoltura Università di Firenze

Diversi sistemi basati su processi fisici, chimici o biologici sono utilizzati per bonificare i suoli contaminati. Questi processi possono decontaminare il suolo o stabilizzare gli inquinanti al suo interno. La decontaminazione riduce la quantità di inquinanti in un suolo, mentre la stabilizzazione non riduce la quantità di inquinanti, ma fa uso di ammendanti o altro per alterare la chimica del suolo e sequestratre o assorbire gli inquinanti nella matrice, riducendo i rischi ambientali.

La scelta della strategia di bonifica dipende dalla natura del contaminante. L’inquinamento da metalli pesanti è difficile da rimediare e prevede, normalmente, che i suoli inquinati vengano escavati e rimpiazzati con terreno non inquinato. Negli ultimi anni nuovi sistemi basati sulla separazione fisica dei contaminanti o su processi elettrochimici sono stati utilizzati in numero limitato di casi. I suoli contaminati con sostanze organiche sono trattati con trattamenti termici (in caso di composti volatili o semi-volatili), lavaggi (composti solubili), incenerimento (in tutti i casi di composti organici non trattabili in altra maniera). Alcuni materiali organici, principalmente idrocarburi, sono attaccabili attraverso trattamenti microbiologici. Il numero di terreni così rimediati è, tuttavia, ad oggii molto limitato.

Queste tecnologie presentano di norma costi elevatissimi e un  notevole impatto ambientale. Malgrado ciò sono al momento le tecniche maggiormente impiegate, soprattutto per la rapidità di impiego, nonché per volontà di scelte economico-politiche. Alcuni fra i composti inorganici e organici di maggiore importanza come inquinanti ambientali sono riportati in Tabella 1

Tabella 1. Concentrazioni riscontrabili nei suoli inquinati e limiti di legge (D.M n. 471) per alcuni fra i maggiori inquinanti inorganici ed organici

| #### Elementi inorganici | Intervallo di concentrazione (g Kg-1) | Limite in siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (mg kg-1) | Limite in siti ad uso commerciale o industriale (mg kg-1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Arsenico | 100-102.000 | 20 | 50 |
| Cadmio | 100-345.000 | 2 | 15 |
| Cromo totale | 5-3.950.000 | 150 | 800 |
| Mercurio | 0.1-1.800.000 | 1 | 5 |
| Nichel | 300-3.500.000 | 120 | 500 |
| Piombo | 1000-6.900.000 | 100 | 1000 |
| Rame | 30-550.000 | 120 | 600 |
| Zinco | 150-5.000.000 | 150 | 1500 |
| Composti organici |  |  |  |
| Benzene | 10-15.000 | 0.1 | 2 |
| 1,1,2-Tricloroetano | 1-300.000 | 0.5 | 15 |
| Tricloroetilene | 1-300.000 | 1 | 10 |

Con il termine fitorimediazione si definisce l’uso di piante per l’estrazione e/o detossificazione di sostanze inquinanti (metalli pesanti, composti organici). L’idea di base che le piante possano essere usate per il recupero di aree degradate risale a numerosi anni or sono. Negli ultimi anni, tuttavia, una serie di affascinanti studi svolti con approccio interdisciplinare hanno permesso lo sviluppo di questa idea in una tecnologia promettente, economica ed estremamente rispettosa dell’ambiente.

L'idea della fitorimediazione, potenziale tecnologia dai costi contenuti e in armonia con l'ambiente, nasce a seguito di numerose applicazioni nella prospezione mineraria; in questo campo le ultime ipotesi, alquanto speculative, sono proiettate verso l'impiego di iperaccumulatori quale metodo di estrazione "a cielo aperto" di metalli in vaste aree che presentino anomalie geochimiche, come nel caso del nichel negli affioramenti di rocce ultramafiche (serpentiniti e peridotiti).

Fitovolatilizzazione

Rimozione di inquinati dal terreno e susseguente rilascio nell’atmosfera

Fitoestrazione

Rimozione di inquinati dal terreno

Fitodegradazione

Degradazione degli inquinanti da parte della pianta

Rizodegradazione

Degradazione degli inquinanti da parte dei microrganismi della rizosfera

Figura 1. Schema delle diverse categorie di fitorimediazione possibili

La fitorimediazione può essere applicata sia ad inquinanti organici che inorganici presenti nel suolo, nell’acqua o nell’aria. A seconda del tipo di azione svolta la fitorimediaizone è suddivisa nelle seguenti aree (Fig. 1):

- Fitoestrazione: l’uso di specie capaci di accumulare gli inquinanti dal suolo siano essi di natura organica o inorganica, e di concentrarli nella pianta.

- Fitodegradazione: l’uso delle piante, e dei microrganismi associati, al fine di degradare inquinanti organici

- Rizofiltrazione: l’uso delle radici delle piante per assorbire e/o adsorbire inquinanti principalmente metalli, da acque inquinate.

- Fitostabilizzazione: l’uso delle piante per ridurre la biodisponibilità degli inquinanti per l’ambiente.

- Fitovolatilizzazione: l’uso delle piante per volatilizzare inquinanti di natura organica.

Piante accumulatrici

In natura esistono specie vegetali particolarmente sensibili a determinati inquinanti e altre ancora, endemiche di aree minerarie, che vivono quasi esclusivamente in suoli ricchi di metalli pesanti. Queste piante indicatrici sono tali che, con la loro presenza o con determinati cambiamenti morfo-fisiologici, forniscono informazioni sull'ambiente in cui vivono, dalla natura  litologica del substrato, alla presenza di inquinanti nell'atmosfera o nell'ambiente acquatico (Tyler, 1990; Baudo et al., 1995; Dugauquier et al., 1997). In particolare, nella prospezione mineraria, il termine geobotanico utilizzato per questi vegetali è sensitive indicator. A livello mondiale molte sono le flore caratteristiche identificate e che vengono denominate sulla base dell'elemento, di più elementi o del tipo di roccia che prediligono.  Tra queste abbiamo le flore calcicole, calciofile e calcifughe, le alofite, le metallofite, tra cui le serpentine floras tipiche delle ofioliti alle quali sono associati, frequentemente, giacimenti di Ni e Cr  o i cosiddetti copper flowers dei depositi di Cu dello Zambian Copper Belt (Brooks, 1983-1993; Ernst, 1993; Vergnano Gambi e Gabbrielli, 1979). E' da notare come l'associazione mineralogica di Zn (Cd), Cu e Pb, sia di fatto molto frequente (vedi i giacimenti a solfuri misti e le calamine) rendendo  difficile, di conseguenza, lo stabilire quale degli elementi ha un'azione  preponderante sull'evoluzione di genotipi (Brooks, 1983; Konstantinou e Babalonas, 1992; Brown, 1995).

Il termine accumulatrice si riferisce invece a quella specie vegetale che, pur non avendo una distribuzione geografica vincolata all'abbondanza di uno o più elementi, né presentando necessariamente particolari sintomatologie legate a stress, riesce ad accumulare nei propri tessuti  una quantità di metalli pesanti superiori ai contenuti medi della vegetazione circostante e  tali da farne supporre la presenza elevata nell'ambiente considerato.  In biogeochimica il termine utilizzato per questi vegetali  è accumulative indicators e numerose sono state e sono le applicazioni nelle campagne di ricerca mineraria (Brooks 1983-1993-1998; Cole, 1991; Ernst, 1993), comprese quelle per metalli preziosi come l'oro,  presente nella pianta a livello di tracce (Kovalevsky e Kovalevskaya, 1989; Busche, 1989; Rogers e Dunn, 1993).

Dallo studio della flora spontanea presente in siti naturalmente inquinati, come per esempio i siti minerari di antica storia, è possibile avere importanti informazioni sulle possibilità di accumulo di metalli di numerose specie vegetali. Nella tabella 2 sono riportati, a titolo di esempio i contenuti dei principali metalli pesanti rinvenuti nelle foglie di specie raccolte sul sito minerario del Bottino, in provincia di Lucca. È possibile notare che alcune specie come l’Arum italicum o l’ilex aquifolium, presentano concnetrazioni di zinco decisamente alte, tali da rendere queste piante potenzialmente utili a fini disinquinanti.

Particolarmente interessanti sono quelle specie, dette iperaccumulatrici, che mostrano una straordinaria capacità nell'accumulo di metalli pesanti (Tab.3). Si può notare come, in casi estremi l'elemento in tracce superi la concentrazione dell'1% su peso secco, diventando uno dei principali costituenti inorganici.

Tabella 2. Contenuti medi (µg/g su peso secco) di zinco, cadmio, piombo e rame (g g-1 dry weight) nelle foglie di alcune specie vegetali raccolte sul sito minerario del Bottino (LU). Modificato da Ducceschi et al., 2001.

| Species | Zn g g-1 | Cd g g-1 | Pb g g-1 | Cu g g-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbutus unedo | 46 | 0.20 | 1.5 | 2.5 |
| Arum italicum | 1641 | 25.5 | 0.76 | 6.7 |
| Castanea sativa | 38 | 0.22 | 0.90 | 5.7 |
| Daphne laureola) | 575 | 9.0 |  |  |
| Dryopteris Filix-mas | 168 | 0.45 | 9.7 | 2.4 |
| Erica arborea | 12 | 0.005 | 5.9 | 1.9 |
| Fraxinus ornus | 64 | 0.17 | 0.63 | 3.1 |
| Ilex aquifolium | 590 | 7.8 | 0.01 | 3.1 |
| Lilium spp. | 445 | 16.4 |  |  |
| Luzula spp. | 48 | 0.84 | 4.4 | 4.5 |
| Orchis spp. | 139 | 3.0 | 3.6 | 4.5 |
| Rubus fruticosus | 146 | 0.90 | 19 | 2.2 |
| Quercus ilex | 334 | 0.10 | 0.010 | 2.1 |

Tabella 3. Contenuti (µg/g su peso secco)  normali e anomali di elementi in foglie di piante (da Reeves et al., 1995, modificato).

| Elemento | Basso | Normale | Alto | Iperaccumulo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe | 10 - 60 | fino a 600 | 2500 | 10000-35000 |
| Mn | 5 - 20 | " " 400 | 2000 | 10000-50000 |
| Zn | 5 - 20 | " " 400 | 2000 | 10000-50000 |
| Cd | 0,03 - 0,1 | " " 3 | 10 | 100 - 3000 |
| Pb | 0,01 - 0,1 | " " 5 | 100 | 1000 - 11400 |
| Ni | 0,20 - 1,0 | " " 10 | 50 | 1000 - 40000 |
| Co | 0,05 - 0,2 | " " 5 | 50 | 1000 - 10000 |
| Cr | 0,05 - 0,2 | " " 5 | 100 | 1000 - 7700 |
| Cu | 1 - 5 | " " 25 | 100 | 1000 - 12500 |
| Se | 0,01 - 0,1 | " " 1 | 10 | 100 - 6000 |

E' certo che un tempo, queste capacità di accumulo di alcune piante erano viste tutt'altro che di buon occhio, considerando esclusivamente il rischio che potevano rappresentare nell'alimentazione animale e umana; questo aspetto è comunque tutt'oggi tenuto in considerazione, visto che potenziali accumulatori si possono celare anche dietro le più comuni verdure che consumiamo quotidianamente o piante foraggiere (Turner, 1973; Uccelli et al., 1992; Kabata-Pendias et al., 1993; Brown et al., 1996; Ernst, 1996).

L'idea della phytoremediation nasce in seguito allo studio di queste specie ed alla loro caratterizzazione come piante potenzialmente in grado di disinquinare.

I limiti  principali della phytoremediation sono riconducibili a due fattori:

- il metallo deve essere a diretto contatto con l'apparato radicale e biodisponibile, l'ambiente deve avere caratteristiche idonee allo sviluppo della pianta; questo comporta tutta una serie di limitazioni di natura fisico-chimica (acqua, nutrienti, profondità,….) che comunque possono essere, di solito, facilmente superate grazie all’ausilio di ammendanti, fertilizzanti ecc.

- il tempo impiegato nell'opera di bonifica: anche con l'ausilio di piante a crescita veloce ed elevata biomassa, occorreranno numerosi cicli vegetativi per abbattere il contenuto di metalli in siti fortemente contaminati che, di conseguenza, non devono rappresentare un rischio imminente di ulteriore contaminazione ambientale né tantomeno per la salute umana.

Per ottimizzare la bonifica di ambienti inquinati da metalli pesanti con l'ausilio della phytoremediation si stanno trasferendo le capacità genetiche di metallo-resistenza in piante già in grado di tollerare e accumulare metalli pesanti e che abbiano idonee caratteristiche colturali (crescita veloce, buon sviluppo dell'apparato radicale, ottimo adattamento alle condizioni climatiche).

##### I costi

I costi associati alla decontaminazione dei suoli sono molto variabili e dipendono dal contaminante, dal tipo di suolo, dalla condizioni del sito e dal volume di materiale da trattare. Le tecniche che prevedono rimediazione in situ sono generalmente meno costose di quelle che prevedono l’escavazione dei suoli. In media i costi di bonifica sono di € 10 – 100 per m3 di suolo in caso di inquinamento da composti volatili o solubili in acqua, rimediati in situ, € 60 – 250 per m3 di suolo per trattamenti che prevedono escavazione e ricambio del terreno o interventi a basse temperature. L’incenerimento dei suoli contaminati può costare fino a € 100 per m3. Alcuni materiali come i radionuclidi richiedono tecniche particolari che possono costare ben oltre i 1000 – 3000 euro per m3 di suolo.

Per facilitare la comparazione con sistemi fisico-chimici di bonifica, possiamo definire la piante come “pompe ad energia solare con sistema di filtraggio” e le radici come “estrattori in fase liquida che possono trovare, alterare e/o traslocare elementi e composti in gradienti chimici fortemente contrari”. Così le piante possono essere una effettiva alternativa ai sistemi fisici di decontaminazione dei suoli. I costi variano da 1000 a 10.000 €/ha-1, equivalenti ad un costo di trattamento di € 0,1 – 1 per m3 per anno (con radici che scendono fino ad un metro di profondità) che è diversi ordini di grandezza inferiore al costo dei normali metodi fisico-chimici di bonifica.

###### Bibliografia citata

Baudo R., Rossi D., Quevauviller P. (1995). Validation of the use of aquatic bioindicators by means of Reference Materials. In: Bioindicators of Environmental Health. Munawar M., Hänninen O., Roy S., Munawar N., Kärenlampi L. and Brown D. (ed.), SPB Academic Publishing bv, Amsterdam, 211-225.

Brooks R.R. (1983). Biological Methods of Prospecting for Minerals. John Wiley & Sons (ed.), New York, 322 pp.

Brooks R.R. (1993). Geobotanical and Biogeochemical Methods for Detecting Mineralization and Pollution from Heavy Metals in Oceania, Asia, and The Americas. In: Plants as Biomonitors. Bernd Markert (ed.), VCH, Weinheim:128-153.

Brooks R.R. (1998). Plants that hyperaccumulate heavy metals: their role in  phytoremediation, microbiology, archaeology, mineral exploration and phytomining. Cab International (ed.) ; Wallingford, UK: 380 p.p.

Brown G. (1995). The effects of lead and zinc on the distribution of plant species at former mining areas of Western Europe. Flora 190: 243-249.

Brown S.L., Chaney R.L., Lloyd C.A., Angle J.S., and Ryan J.A. (1996). Relative uptake of cadmium by garden vegetables and fruits grown on long-term biosolid-amended soils. Environ. Sci. Technol. 30:3508-3511.

Busche F.D. (1989). Using plants as an exploraion tool for gold. J. Geochem. Explor.32:199-209.

Cole M.M.(1991). Remote sensing, geobotany and biogeochemistry in detection of Thalanga zinc-lead-copper deposit near Chartiers Towers, Queensland, Australia.Trans. Instn. Min Metall.(Sect. B: Appl: earth sci.), 100:B1-B7.

Dugauquier F., Impens R., Paul R. (1997). Bioindication of air quality in urban areas: synthesis of the European Pilot Project . In: Vegetali come bioindicatori di inquinamento atmosferico in città italiane. Atti della giornata di studio, Firenze, 30/06/1997: 53-74.

Ducceschi L., Marras A.M., Cellini Legittimo P. (2001). Some preliminary observations on zinc and cadmium accumulative capacity in arum italicum Mill. Chemistry and Ecology 17; 255-270.

Ernst W.H.O. (1993). Geobotanical and Biogeochemical Prospecting for Heavy Metal Deposits in Europe and Africa. In:Plants as Biomonitors. Markert B. (ed.),VCH,Weinheim.107-126.

Ernst W.H.O. (1996). Bioavailability of heavy metals and decontamination of soils by plants. Applied Geochem. 11:163-167.

Kabata-Pendias A., Piotrowska M. and Dudka S. (1993). Trace Metals in Legumes and Monocotyledons and their Suitability for the Assessment of Soil Contamination. In: Plants as Biomonitors. Markert B. (ed.),VCH, Weinheim.485-494.

Konstantinou M., Babalonas D. (1992). Geobotanische Untersuchung auf Galmei-Erzhalden auf der Insel thassos (Griechenland). J.Agronomy & Crop Science 168: 1-9.

Kovalevsky A.L., Kovalevskaya O.M. (1989). Biogeochemical haloes of gold in various species and parts of plants.Applied Geochemistry, Vol.4: 369-374 p.p.

Reeves R.D., Baker A.J.M., and Brooks R.R. (1995). Abnormal accumulation of trace elements by plants.Mining Environ. Management 3(3): 4-8.

Rogers P.J., Dunn C.E. (1993). Trace element chemistry of vegetation applied to mineral exploration in easern Nova Scotia, Canada.J. of  Geochemical Exploration.48:71-95.

Tyler G. (1990). Bryophytes and heavy metals: a literature review. Botanical Journal of the Linnean Society, 104: 231-253.

Turner M.A. 1973. Effect of cadmium treatment on cadmium and zinc uptake by selected vegetable species. J. Environ. Qual. 2:118-119.

Uccelli R., Angelone M., Cima M.G., Ferrandi L., Pompei F., Stronati L. e Triolo L. (1992). Inquinamento atmosferico nel territorio dell'Università Agraria di Tarquinia. Inquinamento 10:64:74.

Vergnano Gambi O., Gabbrielli R. (1979). Ecophysiological and geochemical aspects of Ni, Cr and Co accumulation in the vegetation of some italian ophiolitic outcrops. Ofioliti. 4(2):199-208.